	[image: image1.png]



	KLİMA BAKIM 

TALİMATI
	Doküman No
	TL-001

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	01.09.2020

	
	
	Revizyon Tarihi
	-

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa
	1/1



Revizyon Takip Tablosu

	REVİZYON NO
	TARİH
	AÇIKLAMA

	00
	01.09.2020
	İlk Yayın.


1. AMAÇ

Bu Talimatın amacı Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ndeki klimaların periyodik bakımlarına ilişkin işlemleri belirtmek.
2. KAPSAM
Bu talimat, periyodik bakımı gereken ve LS-004 “Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi”nde gösterilen klimaların bakımını kapsar.
3. TANIMLAR
Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi: Periyodik olarak bakımı yapılması gereken klimaların kayıtlarının tutulduğu listedir.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında klima bakım teknik elemanları ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü sorumludur.
5. UYGULAMA
5.1. Genel
Ana Bilgisayarların bulunduğu yerlerdeki, ortam sıcaklığının cihaz çalışmalarına ve ölçüm sonuçlarına etki ettiği yerlerdeki klimaların periyodik bakımları yapılır. Periyodik bakımı yapılacak klimalar kalite sorumluları tarafından Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bildirilir ve LS-004 “Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi”nde gösterilir. 

Klima bakım teknik elemanı yılda bir defa (Ocak ayı içerisinde) periyodik bakımı yapılan klimalara ilişkin analiz yapılır. Bu analiz ilgili Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi üzerinden yapılır. Yapılan analizde tespit edilen sürekli problemler için ihtiyaç duyulduğunda düzeltici ve önleyici faaliyet açılır.
5.2. Bakımın Yapılması
5.2.1. Klima teste alınır. Bu testte ısıtma ve soğutma sistemleri kontrol edilir. Herhangi bir arıza varsa tespit edilir.
5.2.2. Dış ve iç ünite radyatörleri temizleyici solüsyon ile temizlenir.

5.2.3. İç ünitede bulunan hava filtresi temizleyici solüsyon temizlenir.
5.2.4. Gaz kontrolü yapılır. Gazda eksilme varsa gaz eklenir.

5.2.5. Elektrik tesisatı kontrol edilir. Herhangi bir aksaklık varsa müdahale edilir.

5.2.6. Su gideri kontrolü yapılır.

5.2.7. Bakır borularının izolasyonu kontrol edilir. İzolasyonda aşınma varsa tadilat yapılır veya tamamen değiştirilir.

5.2.8. Klima santrallerinde kayışlar kontrol edilir. Eğer varsa fanlar ve kartlar kontrol edilir.
6. İLGİLİ DOKÜMANLAR
· LS-004  Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi
(Form No:FR-0045 ;Revizyon Tarihi:01.09.2020; Revizyon No:00)

[image: image1.png]